Cheat sheet – Micro-con

Pinout

Pin relié à l’interrupteur relié à la masse -> passe à 0 quand on appuie -> donc est à 1 par défaut -> pull-UP (inverse pour down)

Penser à vérifier si la résistance est déjà gérée par la carte elle-même

OUTPUT PUSH PULL pour une sortie

RX (receive) sur TX (transmit), TX sur RX, GND sur GND

SDA sur SDA (Serial Data, transmet les données), SCL sur SCL (Serial CLock, singal d’horloge pour la synchronisation), GND sur GND

Transistor tampon nécessaire devant certains composants fragiles

Trame I2C :

START → [7 bits adresse] [0 si écriture, 1 si lecture] [0 si ACK, 1 si NACK] → [8 bits données] [ACK/NACK] → STOP
(ACK = acknoledge : l’émetteur ne touche plus à la ligne et c’est le récepteur qui mets une tension pour passer la ligne à 1 si jamais le message n’a pas été reçu)

I2C est MSB FIRST donc on ne retourne pas le binaire identifié à l’oscillo contrairement au UART.

Trois adresses possibles pour un périphérique sur le bus : adresse au format 7 bits (donc sans le bit lecture/écriture), au format 8 bits dans le cas écriture, et une format 8 bits pour lecture (littéralement l’adresse de l’écriture + 1)

HAL

HAL_GPIO_WritePin(GPIOX, GPIO_PIN_X, GPIO_(RE)SET); Mets le pin sélectioné à set (=1) ou reset (=0)

HAL_GPIO_ReadPin(GPIOX, GPIO_PIN_X); renvoie 0 ou 1 selon la valeur du pin

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOX, GPIO_PIN_X); alterne la valeur du pin (passe de 0 à 1 ou l’inverse en fonction)

HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);

struct / enum

typedef struct/enum{…} NOM ;

lors d’un enum : création d’un type dont les éléments sont codés en mémoire comme des 0, 1, 2… ou n’importe qu’elle valeur si elle est mise explicitement (enum{ELEMENT=x,…})

Mettre des virgules entre les éléments d’un enum et des points-virgules entre les champs d’un struct

x est un struct, on accède a un de ses champ avec x.champ ; si px pointe sur x, on fait px->champ (ou alors (*px).champ mais c’est lourd)

Timer

Interruption: un compteur est incrémenté à une fréquence FHorlogePSC+1. Lorsque le compteur atteint ARR, déclenche l’interruption et compteur remis à 0. Donc période des interruptions F=FHorlogePSC+1×ARR+1

Penser à démarrer les timers avec : HAL_TIM_Base_Start(&htimX)

Pour utiliser les interruptions : HAL_TIM_Base_Start_IT(&htimX)

Mode conso :

Sleep – coupe horloge proc, périph et horloges toujours en marche, peut réveiller avec un interruption

Stop – coupe les oscillateurs, donc les horloges, le proc, les périphs. RAM conservée, on peut donc reprendre le programme avec une interruption externe

Standby – coupe l’alim complète, obligé de Reset

Mesure de la conso : Voltmètre autour d’une résistance de shunt connue placée en série, on en déduit l’intensité

Opérateurs Binaires

| Opérateur | Symbole | Nom | Description | Exemple (A=5, B=3)0101, 0011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ET | & | AND | 1 si les deux bits sont à 1. | A & B = 1 (0001) |
| OU | ¦ | OR | 1 si au moins un des bits est à 1. |  |
| OU Exclusif | ^ | XOR | 1 si les bits sont différents. | A ^ B = 6 (0110) |
| NON | ~ | NOT | Inverse tous les bits (0 devient 1, 1 devient 0). | ~A = -6 (dépend du format) |
| Décalage Gauche | << | Left Shift | Décale les bits vers la gauche (multiplie par 2). | A << 1 = 10 (1010) |
| Décalage Droite | >> | Right Shift | Décale les bits vers la droite (divise par 2). | A >> 1 = 2 (0010) |

Random Shit

115200 bits/secondes -> 87µs/octet		9600 bits/seconde ->1,04ms/octet

mettre const au moment d’initialiser une variable pour empêcher sa modification (constante)

mettre static à une variable locale pour conserver la valeur entre les appels de fonctions, à une variable globale pour qu’elle ne soit pas visible par les autres fichiers.

Penser à __io_putchar(char) ; activer les flottants si besoin, \r\n à la fin des printf

Float : codé sur 32 bits, pas besoin d’un FPU mais permet d’être plus rapide. Deux chiffres à virgule consécutifs n’ont pas forcément une écriture en binaire successive (précision « flottante »). Penser à activer l’option pour printf

Codeur rotatif : disque avec des zones conductrices et des zones isolantes disposées régulièrement. Deux contacteur fixe A et B frottent contre le disque. Quand on tourne l’axe, les contacteurs changent de zone et détectent la variation de tension. On peut donc savoir dans quel sens on tourne en regardant lequel a changé d’état en premier. Donc impulsion générée selon la position du rotor.